Note de présentation

Aménagement du lotissement de la Valinière

et de ses abords

Trizay Coutretôt Saint Serge

- Description générale

Le lotissement communal, d'une surface totale d’environ 2ha, comprenant onze lots de 780m² à 1200m², sera à caractère rural et paysager avec un accès voirie à partir d'une voie communale. Les parcelles sont ainsi dimensionnées afin de limiter la consommation de l'espace construit, pour laisser un maximum d'espaces naturels.

Afin de conserver le terrain le plus naturel possible et favoriser les économies d'énergie, les zones d’implantations  des maisons sont déterminées de manière à limiter « les déblais-remblais » et  privilégier un ensoleillement maximum.

- Voirie et stationnement

Le lotissement communal est desservi par deux voies de faible emprise qui forment trois ilots de construction.

Il est prévu que les chaussées ne dépassent pas les 5m de large (l’une de 3 m et l'autre de 4,80m) ce qui permet de réduire les surfaces imperméabilisées. Dans ce sens on utilisera un revêtement perméable (stabilisé) pour le stationnement.

Le stationnement des voitures est règlementé, un parking « visiteur » de 9 places est réalisé à l'entrée du lotissement. Un espace privé de 5X6m est prévu sur chaque lot.

Il est donc interdit de stationner sur les chaussées et leurs bas côtés.

3) Espaces paysagers

En dehors des espaces privés, une large partie est consacrée à des lieux publics paysagers. Ces derniers sont constitués de noues et d’un talus végétalisés,  de chemins enherbés. L'ensemble est arboré.

Pour les piétons, des cheminements au sein et autour du lotissement sont aménagés en continuité avec les autres voies communales existantes.

Une gestion différenciée des espaces publics sera mise en place pour limiter l’entretien, les produits phytosanitaires, la consommation d'eau tout en privilégiant des essences locales.

4) L'assainissement des eaux usées

L'assainissement sera autonome et conforme aux recommandations des services compétents qui ont été consultés.

5) L’eau

Le projet respecte au mieux l'écoulement naturel de l'eau grâce à l’aménagement d’une noue centrale ; celle-ci récupère les eaux des autres noues de plus faible dimension.

La noue principale qui traverse le lotissement se déverse dans 3 bassins paysagers (350m³) créés pour réguler l’écoulement des eaux en cas de forte pluie avant de rejoindre la rivière « la Berthe » (1ère catégorie).

De même, une petite retenue d’eau également paysagère est prévue à l’entrée du lotissement pour prévenir d’éventuels débordements provenant du bassin versant et de la route départementale 368-1.

Sur chaque parcelle, l'eau de pluie sera récupérée à l'aide d'une cuve et de noues pour préserver la ressource en eau et limiter les ruissellements.

Ainsi, tous ces aménagements ont pour objectif de canaliser et réguler les eaux du bassin versant en les orientant vers la noue centrale.

-----